南通润阳塑胶有限公司

包装用环保透明膜生产线技改项目

（污染影响类）

固体废物污染防治设施

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：南通润阳塑胶有限公司

编制单位：南通润阳塑胶有限公司

2019年4月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位 南通润阳塑胶有限公司（盖章） | 编制单位 南通润阳塑胶有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话:0513-80582283 | 电话:0513-80582283 |
| 传真: | 传真: |
| 邮编: 226000 | 邮编: 226000 |
| 地址: 南通市通州区川姜镇三圩埭村22组 | 地址: 南通市通州区川姜镇三圩埭村22组 |

| 建设项目名称 | 包装用环保透明膜生产线技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南通润阳塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 扩建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 通州区川姜镇三圩埭村22组润阳公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 包装用环保透明膜 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产9000吨包装用环保透明膜 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产9000吨包装用环保透明膜 |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018.6 | 开工建设时间 | 2018.10 |  |  |  |
| 调试开始时间 | 2019.1 | 验收现场监测时间 | 2019.2.27-2.28 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 南通市通州区行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 佛山市博顿空气科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 佛山市博顿空气科技有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 1260万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 1.59% |  |
| 实际总概算 | 1260万元 | 环保投资 | 17.8万元 | 比例 | 1.4% |  |
| 验收监测依据 | 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253号，2017年修订，2017年7月16日）。 （2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）； （3）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015.10.25）； （4）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省人大委员会，2017年6月3日修订）； （5）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）； 建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006.2.20）； （2）关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知（环办[2015]113号）； （3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； （4）排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告 （生态环境部公告2018年第9号）； （6）关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）。 建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 - 《南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目环境影响报告表》（苏州科太环境技术有限公司，2018年6月）； - （2）《关于南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目环境影响报告表的批复》（南通市通州区行政审批局，2018年9月6日）； - 其他相关文件 - （1）《南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目竣工环境保护验收监测方案》。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 固体废物评价标准 一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 |  |  |  |  |  |
| 工程建设内容： 南通润阳塑胶有限公司成立于2010年，主要从事各种PVC膜的生产，是一家民营科技型企业。为增加产能，适应市场需求，公司投资1260万元人民币在润阳厂区内扩建包装用环保透明膜生产线技改项目，新增生产线一条。 南通润阳塑胶有限公司年产3000吨PVC薄膜建设项目，于2010年7月10日取得南通市通州区环境保护局出具的批复文件(通环建[2010]243号)，该项目于2014年通过南通市通州区环境保护局的验收；扩建环保医用尿袋膜生产线技改项目、扩建环保地砖覆盖膜生产线技改项目于2017年11月11日组成验收组，完成自主验收。南通润阳塑胶有限公司2016年投资扩建环保医用尿袋膜生产线技改项目，于2016年5月9日取得南通市通州区环境保护局出具的批复文件(通环建[2016]66号)。南通润阳塑胶有限公司2016年投资扩建环保地砖覆盖膜生产线技改项目，于2016年8月15日取得南通市通州区环境保护局出具的批复文件(通环建[2016]149号)。南通润阳塑胶有限公司于2017年11月11日组成验收组，针对扩建环保医用尿袋膜生产线技改项目、扩建环保地砖覆盖膜生产线技改项目，召开了建设项目竣工环保验收会议，形成了“关于南通润阳塑胶有限公司扩建环保医用尿袋膜生产线技改项目和扩建环保地砖覆盖膜生产线技改项目竣工环保验收的意见”。 2018年6月，委托苏州科太环境技术有限公司编制完成了《南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目环境影响报告表》，2018年9月6日取得南通市通州区行政审批局《关于南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目的批复》（通行审投环【2018】132号）。 目前，南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目已建成，公司占地面积4043平方米，总投资1260万元，环保投资17.8万元，占总投资的1.4%，企业实行三班制，年工作300天，此项目的生产人员在全厂内进行合理调配，目前此线共15人。 根据相关要求，南通润阳塑胶有限公司于2019年1月启动环保验收工作，委托迪天安康检测南通有限公司承担项目验收监测工作，在查阅及收集有关资料以及派员现场踏勘的基础上，于2019年2月27日-2月28日进行了验收监测，现根据验收监测结果和核查情况编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料消耗： 序号; 物料名称; 年耗量（吨/年）. 环评; 实际. 1; PVC（粉状）; 5400; 5300. 2; 增塑剂（液态）; 3600; 3500. 生产设备： 名称; 规格; 环评数量; 规格; 实际数量. 测厚仪; NDC8000/GBS103; 1; NDC8000/GBS103; 1. 六辊胶布机系列设备; -; 1; -; 1. 输送系统、管道系统等; -; 1; -; 1. 电缆、电器、配电系统等; -; 1; -; 1. 其他配套系统; -; 1; -; 1. |  |
| 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 工艺简介： - 将外购的原辅材料利用高速混合机和搅拌机进行混合搅拌。（用于增塑剂为液态，PVC粉末颗粒较大，搅拌过程中不会产生粉尘）。 - 将混合好的物料送入挤出机料斗，通过电加热的方式使塑炼温度达到170℃后挤出。此过程产生废气G1(主要为PVC分解产生的氯化氢和增塑剂挥发的有机废气VOCs)。 - 用六辊胶布机对挤出的物料进行压延，压成所需要的宽度厚度的膜。压延的过程尚有余温在，此过程仍有有机废气G2挥发。 - 采用夹套式水冷却的方式对压延的产品进行冷却。 |  |  |  |  |  |  |
| - 5.冷却之后的薄膜采用转盘卷绕机对产品进行卷取，同时利用测厚仪对产品进行测厚检验，合格的入库待售，不合格品回用生产作为包装布使用。 |  |  |  |  |  |  |

主要污染源、污染物处理和排放 固体废弃物及其处置 名称; 产生工序; 环评产量t/a; 危险废物代码; 环评处置方式; 实际产量t/a; 实际处置方式. 不合格品; 生产; 0.5; -; 出售综合利用; 0.5; 回用生产，作为包装布使用. 废油; 生产; -; -; -; -; 回用生产.

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 环评结论： 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 建议： 1、建设单位必须加强环保意识，项目建设必须严格按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定执行。 2、本评价报告仅限于现有的生产设备和规模。若要增添设备、扩大产量、变更生产工艺或产品方案等，必须重新向相应的环境保护行政主管部门申报并审批。 3、严格执行环保“三同时”制度，该项目建成后应及时向环保部门申请试生产，试生产三个月内申请环保竣工验收，验收合格后方可正式生产。 批复： - 严格按照环境影响报告表中的建议进行落实，做到污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 - 实行清污分流、雨污分流。冷却水循环使用不外排；本项目员工在原厂内调配，不新增生活污水及食堂用水。 - 采取合理的废气治理措施，塑炼挤出、压延工序产生有机废气收集静电吸附装置处置，氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，VOCs排放执行参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准。 - 合理布局，采取有效隔声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 产生的固体废物按固废处置要求妥善处置，临时堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。 - 卫生防护距离内不得有永久性环境敏感目标，现有的一户居民住宅如用于居民自住，由企业负责拆迁。项目污染物排放总量按环保部门核批的指标执行。 - 7、在环保申报的过程中如有隐瞒、假报等违法行为，申报方需承担由此产生的一切责任。

- 8、建设项目的环境影响评价文件经审批后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。 - 本项目建设期和运营期的环境现场监督管理工作由区环境监察机构负责。 - 本项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目建成须经环保验收合格后方可投运。

验收项目变动情况 生产工艺、生产设备或原辅材料变动情况 根据环境影响报告表及其批复结合现场检查情况，本项目的生产工艺与环评一致。主要原辅材料使用量略有变化，以满足当前产能使用。设备使用量与环评数量一致。此项变动不会导致污染物的种类和总量增加 序号; 物料名称; 年耗量（吨/年）; 变化. 环评; 实际. 1; PVC（粉状）; 5400; 5300; -100. 2; 增塑剂（液态）; 3600; 3500; -100. 污染防治措施变动情况 - 各污染防治措施与环评和批复的要求基本一致，防治措施无变动。 - 项目其他变动情况 - 项目产品品种未发生变化；生产能力未超过环评设计的30%；配套的仓储设施总储容量未增加30%及以上，原有生产装置规模未增加30%及以上，未导致新增污染因子或污染物排放量增加 - 项目未重新选址，总平面布置在原厂址内调整，未导致不利环境影响显著增加；卫生防护距离内未新增敏感点。 - 根据环境影响报告表及其批复结合现场检查情况，该项目无其他变动。 - 综上所述，对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号， - 本项目未发生重大变动。

- 环境保护管理落实情况 - 该项目建设过程中基本执行了国家关于建设项目环境管理的相关要求，对环评报告表批复要求的落实情况如下： 环评批复; 执行情况. - 1; - 产生的固体废物按固废处置要求妥善处置，临时堆场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求; - 生活垃圾依托原厂进行处理，不合格品回用生产，作为包装布使用.

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间南通润阳塑胶有限公司运行基本稳定，符合验收监测工况75%的要求，符合《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》9.1.3条款的规定。监测期间南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目生产情况如下，详见附件。 产品名称; 设计能力; 2月27日 生产; 生产负荷; 2月28日 生产; 生产负荷. 包装用环保透明膜; 30吨/天; 27吨; 90%; 28.5吨; 95%. \\\

验收监测结论： 类别; 污染物达标情况; 总量控制情况t/a. 固废; 本项目固废均合理处置。; -. 验收 监测 结论; 南通润阳塑胶有限公司包装用环保透明膜生产线技改项目已按照国家有关建设项目环境管理的要求进行了环境影响评价，项目相应的环保设施与主体工程均已建成并投入使用。 验收监测期间，生活垃圾由环卫清运，不合格品回用生产，作为包装布使用。.

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 包装用环保透明膜生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 南通市通州区川姜镇三圩埭村22组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2921 塑料薄膜制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 ☑ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产9000吨包装用环保透明膜 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产9000吨包装用环保透明膜 | 环评单位 |  | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 南通市通州区行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 通行审投环【2018】132号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018.10 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019.2 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 佛山市博顿空气科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 佛山市博顿空气科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 迪天安康检测南通有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 迪天安康检测南通有限公司 | 验收监测时工况 |  | 企业正常生产，环保设施正常运行 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 1.59 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 17.8 | 所占比例（%） |  | 1.4 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2019.2.27-2.28 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 170 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0.085 |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 13.4 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  | 71 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.99 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1：批复

附件2：垃圾清运证明

附件3：验收期间生产情况